太昌能源用户安全手册

一、太昌能源简介

泸州太昌能源有限公司成立于1999年，是一家专业从事投资、开发、建设管道燃气的民营企业。业务涵盖天然气工程规划、设计、施工安装、天然气输配、应用、管理、天然气市场拓展等方面以及燃气器具销售等。

公司技术实力雄厚：拥有训练有素的员工队伍；完善的输供气管网体系；先进的安全生产理念；信息化的经营管理模式；健全的管理制度！太昌是您值得托付的燃气安全管家！是您安心的选择！

二、用气安全

天然气安全使用常识

1、 已通天然气的房间，用户不得再使用其他燃料，如瓶装液化气、煤等。

2、 天然气灶前管长度不应超过2米，橡胶管不得穿墙越室，应定期检查，每2年更换一次，出现老化、龟裂、曲折或损坏需要及时更换。严禁使用过期胶管。

3、 燃气器具每次使用后必须关闭到位；每次使用前必须确认其处在关闭的位置上，方可开气点火。

4、烹调时，厨房内须随时有专人照料，避免汤水溢出熄灭炉火，导致天然气泄露。

5、外出和晚间入睡前，牢记关闭气源灶前阀。长期不用燃具（如外出探亲、工作等），一定要关闭表前阀。

6、 如遇供气突然中断，应将燃气器具开关及灶前球阀同时关闭，直至接到正常供气通知，方可继续使用。

7、 用气“六”不准：

（1） 不准擅自增加、改装、拆除燃气设施和用具。如需变动（如装修）的，由具有相应资质的燃气安装、维修企业负责施工。燃气安装、维修企业确需移动燃气计量装置及计量装置前的设施，应经燃气企业同意。

（2） 不准将燃气管道、阀门、流量表、燃气器具等燃气设施密封或暗室安装。如装在墙壁内、吊顶内、柜内、灶台内等。

（3） 不准在安装燃气表、阀门等设施的房间内堆放杂物、住人。

（4） 不准在燃气管道上牵挂电线、绳索悬挂杂物。

（5） 不准擅自开启或关闭燃气管道公共阀门。

（6） 不准非法使用燃气设施和偷盗、转供燃气

8、 应进行日常检漏。常用方法是用毛刷蘸肥皂水涂抹在燃气管各接口处，如有气泡出现，即说明该处漏气，切不可用明火检查。发现问题应及时采取有效的保护措施，通知专业人员进行处理。

9、 发现室内燃气设施或者燃气器具等泄露燃气，请按以下步骤操作：

（1） 迅速关闭气源总阀门；

（2） 严禁开、关任何电器或者使用电话，切断户外总电源；

（3） 熄灭一切火种；

（4） 迅速打开门窗，让天然气散发到室外；

（5）到户外拨打抢修、抢险电话，通知燃气公司派人处理；

（6） 发现邻居家天燃气泄露，应敲门通知，切勿使用门铃（防止电火花引起燃气爆炸）；

（7） 如果事态严重，应立即撤离现场，打火警电话119报警；

（8） 严禁用户开启燃气管道上的总阀门。

三、用户常见安全隐患：

隐患1：小心您的燃气灶没有熄火保护装置！

一家三口忘关燃气灶导致中毒身亡（配图）

青岛：中午12时30分许，蔚女士刚走进位于青岛湘潭路上父母的家，就闻到了一股刺鼻的天然气味，70多岁的父母和20多岁的弟弟全都躺在床上，身体已经冰冷，急救人员赶到现场后发现，3人已经身亡。据现场勘察，事发原因是锅底烧透后把灶火弄灭了，但燃气灶没有熄火保护装置，熄火后天然气还开着，再加上屋子里空气不流通，3个人皆因天然气中毒，窒息死亡。

液体扑灭燃气灶，一家4口家中毒死亡（配图）

郑州：晚上9点左右，郑州市火车西站家属院一栋楼的1楼，一家4口死在家中。30多岁的男主人，20多岁的妻子，两岁的儿子，还有60岁的妈妈，全部因天然气中毒死亡。原因是做饭时人员离开，锅内液体溢出扑灭灶火，燃气灶也没有熄火保护装置，导致燃气泄漏，并无人察觉，造成屋内人员中毒。

熄火保护装置是当燃气灶遇到意外熄火时自动关闭燃气阀的一种安全保护装置。尽管国家标准明确规定嵌入式燃气灶具必须安装熄火保护装置，但许多企业生产的产品却根本没有安装，有的甚至安装假的熄火感应针以掩人耳目，给消费者使用时埋下燃气泄漏的隐患。

在选购燃具时，尽量不要贪图一时便宜而去购买没有安全保障的杂牌，从自身使用，安全方面还是产品性能、技术方面考虑，尽量选择在正规销售点购买正规品牌。

隐患2：超期使用，隐患多！

软管老化燃气漏，窗户玻璃全炸碎（配图）

6月16日下午2时许，常德市居民刘先生家中突然发出一声巨响，厨房窗户玻璃被炸得粉碎。在事发现场，刘先生家的厨房门框已经脱落，白色的天花板熏成了黑色，窗外的不锈钢防盗网严重变形，玻璃窗全部损坏，厨房里的微波炉、塑料油壶等被烧焦。工作人员介绍，是因刘先生家使用的橡胶软管老化脱落后引起的燃气泄漏，当泄漏的天然气达到一定浓度后，遇到明火就发生了爆炸。

热水器超期服役 一家人半夜中毒（配图）

临淄一名市民晚上睡觉时突然感觉身体不适，怀疑是一氧化碳中毒，幸被邻居发现，一家人获救，而这次险情，就是市民家里的燃气热水器超期服役造成的。

“今天1:00左右，我感觉很不舒服，头很疼，过了一会儿连站立都很困难。”安女士说，她感觉自己可能是一氧化碳中毒了，就爬到外面呼救。邻居听到呼救后报了警，随后安女士一家被及时送到了医院。

“我家的热水器用了20年了，可能是因为热水器燃烧不充分产生了一氧化碳。”中毒者安女士说。

按照相关规定，超过使用年限的燃气热水器应强制报废，使用天然气的快速热水器的报废年限为８年。

隐患3：安装位置不正确可致命！（配图）

李先生家中的热水器第一次使用就出现了女儿中毒事故，热水器安装不规范，是此次中毒事件的“罪魁祸首”。
　　在李先生家的浴室里，热水器不仅被安装在浴室内，更让人瞠目结舌的是，本来用于排放燃烧废气的排气管道根本就没有安装，浴室内也不见任何排气口或排气设施。在买了新热水器后，为了省时省钱，找了一位朋友为其安装，由于并不了解热水器安装的相关知识，在朋友为其安装好了水、气管道后，李先生看到热水器能够正常的点火和出热水，以为这样就算是安装“完毕”了。
　　接诊医生听说后立即指出：是因为热水器安装在密闭空间，废气中的一氧化碳没能得到排放才造成中毒。李先生在了解事故起因后，非常后悔，“早知道就不该省那几个钱，找专业的安装人员来帮我安装，就没这档子事了”。

四、常见故障处理

火焰异常

1、脱火或离焰

a、风门太小，调整风门；

b、燃气管路中混有空气，重复点火动作，排尽空气；

2、回火

a、强风吹动火焰，避免强风直接吹到火焰；

b、封密燃烧，提供适当的空气量；

c、风门太大，关小风门；

d、喷嘴太小或堵塞，更换喷嘴或用捅针清除喷嘴内杂物；

e、火盖未放好，调整安装位置

3、黑烟或黄焰

a、风门全关，适当开启风门；

b、发火圈火孔堵塞，清理发火圈火孔；

c、灶具喷嘴孔内有异物，清理异物。

五、安全法规

《中华人民共和国刑法》摘要

第一百一十八条　【破坏电力设备罪、破坏易燃易爆设备罪】破坏电力、燃气或者其他易燃易爆设备，危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

第一百一十九条　【破坏交通工具罪、破坏交通设施罪、破坏电力设备罪、破坏易燃易爆设备罪】破坏交通工具、交通设施、电力设备、燃气设备、易燃易爆设备，造成严重后果的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

《城镇燃气管理条例》摘要

第二十七条  燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具和气瓶，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等，并按照约定期限支付燃气费用。

单位燃气用户还应当建立健全安全管理制度，加强对操作维护人员燃气安全知识和操作技能的培训。

第二十八条  燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为：

（一）擅自操作公用燃气阀门；

（二）将燃气管道作为负重支架或者接地引线；

（三）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具；

（四）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置；

（五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；

（六）盗用燃气；

（七）改变燃气用途或者转供燃气。

第三十三条  县级以上地方人民政府燃气管理部门应当会同城乡规划等有关部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围，并向社会公布。

在燃气设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

（一）建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

（二）进行爆破、取土等作业或者动用明火；

（三）倾倒、排放腐蚀性物质；

（四）放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物；

（五）其他危及燃气设施安全的活动。

第三十六条  任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施，不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。

任何单位和个人发现有可能危及燃气设施和安全警示标志的行为，有权予以劝阻、制止；经劝阻、制止无效的，应当立即告知燃气经营者或者向燃气管理部门、安全生产监督管理部门和公安机关报告。

第三十七条  新建、扩建、改建建设工程，不得影响燃气设施安全。

建设单位在开工前，应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况；燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。

建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。法律、法规另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。

第四十条  任何单位和个人发现燃气安全事故或者燃气安全事故隐患等情况，应当立即告知燃气经营者，或者向燃气管理部门、公安机关消防机构等有关部门和单位报告。

第五十条  违反本条例规定，在燃气设施保护范围内从事下列活动之一的，由燃气管理部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）进行爆破、取土等作业或者动用明火的；

（二）倾倒、排放腐蚀性物质的；

（三）放置易燃易爆物品或者种植深根植物的；

（四）未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的。

违反本条例规定，在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的，依照有关城乡规划的法律、行政法规的规定进行处罚。

第五十一条  违反本条例规定，侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的，由燃气管理部门责令限期改正，恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

违反本条例规定，毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志的，由燃气管理部门责令限期改正，恢复原状，可以处5000元以下罚款。

第五十二条  违反本条例规定，建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施，建设单位未会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，或者建设单位、施工单位未采取相应的安全保护措施的，由燃气管理部门责令改正，处1万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《四川省燃气管理条例》摘要

第十五条 第三款 用户应当依照供用气合同缴纳燃气费。逾期不缴的，燃气经营企业可以催缴，并可对生产、经营性用户收取每日不超过应缴燃气费1％，对居民用户收取每日不超过应缴燃气费3‰的滞纳金；自催缴之日起30日内仍不缴纳燃气费的，燃气经营企业可以停止对其供气。

第十六条　用户不得擅自改变燃气用途、扩大用气范围、更换或者迁移室内燃气设施；确需改变燃气用途、扩大范围、更换或者迁移室内燃气设施的，应当向燃气经营企业提出申请，并办理有关手续。用户依照前款规定提出的申请，燃气经营企业应当自接到申请之日起20日内予以答复。

第二十四条　任何单位和个人未经规划部门批准，禁止在燃气地下管网上修建建筑物、构筑物。

第二十六条　建设工程施工可能危及燃气设施正常运转和安全的，建设单位应当在开工15日前通知燃气经营企业，并采取必要的安全措施。

第二十七条　禁止任何单位和个人擅自安装、拆除、迁移、改造燃气设施。因工程建设确需拆除、迁移、改造燃气设施的，建设单位应当报经县级以上人民政府燃气行业主管部门批准，由燃气经营企业组织重新建设，所需费用由建设单位承担。

第三十七条　有安装标准的燃气器具的安装，应当由取得安装资质证书的单位派员安装，用户不得自行接管安装或改装。用户违反前款规定安装、改装燃气器具的，燃气经营企业可以不予供气。